### IRRemote 紅外線遙控教學

##### IRRemote 函式庫簡介

你想用 Arduino 做紅外線遙控嗎? 你想用 Arduino 控制你的電視、音響、冷氣機、DVD、MP3 Player、玩具遙控車或其它設備嗎? 用 Ken Shirriff 寫的 IRRemote 這個函式庫，會讓你的 Arduino 既可發射又可以接收紅外線訊號，它支援許多種紅外線協定，包括 NEC, Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6 和原始資料 (raw) 等紅外線協定。

這一系列的教學，將教你使用 IRRemote 函式庫來接收與發射紅外線訊號。 
▲ 用 Arduino 與 IRRemote 函式庫的紅外線遙控電路。(圖片來源: Ken Shirriff’s blog)

##### 你需要準備什麼器材?

1) 首先，你需要一張 Arduino 板子，一條 USB 傳輸線，以及 Arduino IDE 軟體開發環境: 

▲ Arduino UNO 與 USB 傳輸線

▲ Arduino IDE

如果你沒有接觸過 Arduino，建議先看「Arduino 筆記 – 認識 Arduino」和「Arduino 筆記 - 準備開發環境」，從這兩篇開始。

2) 一顆 38 kHz 的紅外線接收器 (Infrared Receiver)，例如 TSOP2438,TSOP4438, PNA4602, FM-8038TM2-5DN 等。 
  
▲ 紅外線接收器(Infrared Receiver)

3) 一顆發射波長為 940nm (nanometer, 奈米) 的紅外線發射器 (Infrared LED 或稱 Infrared Emitter) 
  
▲ 紅外線發射器(Infrared LED)

紅外線接收器和發射器單價都很便宜，幾十塊台幣就可以搞定。

4) 最後，你必須安裝 IRRemote 函式庫，見後文說明。

##### 安裝 IRRemote 函式庫

到 Ken Shirriff 的部落格或到這裏下載 IRRemote 函式庫，然後把檔案解壓縮放到 Arduino 速寫簿 (Sketchbook) 資料夾的 Libraries 資料夾底下即可。Arduino 速寫簿 (Sketchbook) 資料夾的預設位置是在「我的文件 > Arduino」這個地方:

▲ 把 IRRemote 資料夾放在「我的文件 > Arduino > Libraries」底下即可

注意！如果你用的是 Arduino 1.0，請接著參考「如何讓 IRRemote 相容於 Arduino 1.0 ?」一文設定環境。

##### IRRemote 教學目錄

1) 接收紅外線:

1.1) 接收紅外線訊號

1.2) 顯示紅外線協定種類

1.3) 增加紅外線訊號指示燈 
1.4) 自製 LCD 介面的紅外線解碼器 (IR Decoder) 
1.5) 兩個取得遙控器紅外線資料的方法

2) 發射紅外線:

2.1) 發射紅外線訊號 
2.1) 發射紅外線訊號 part 2 
2.2) 自製電視紅外線遙控器 (使用 Keypad) 
2.3) 用光敏電阻切換電視頻道

3) 應用

3.1) 使用 Arduino 遙控家電

##### 你需要知道紅外線協定嗎?

有了 IRRemote 函式庫，就算你不知道紅外線協定原理，也可以做紅外線遙控。不過，既知其然，如果能夠進一步知其所以然，會是更好的一件事。這系列的教學沒有打算講解紅外線協定原理，如果你想知道紅外線遙控原理以及各種紅外線協定，可以到底下這個網站:

http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/index.php

##### 延伸閱讀

- 紅外線遙控原理與 NEC IR Protocol

- IR Remote Control Theory

##### 實驗目的

練習用 IRRemote 函式庫接收紅外線訊號。在這個實驗裏，你將學習用 IRrecv 物件接收紅外線訊號。

##### 前提

在做這個實驗前，我假設:

- 你已經看過「IRRemote 紅外線遙控教學」一文，而且

- 也已經把 IRRemote 函式庫安裝起來了

##### 材料

- 麵包板 x 1

- Arduino 主板 x 1

- 38 kHz 紅外線接收器 (如 TSOP2438,TSOP4438, PNA4602, FM-8038TM2-5DN) x 1

- 單心線 x N

##### 接線

- 照下表把紅外線接收器跟 Arduino 連接起來:

| 紅外線接收器接腳 | Arduino 接腳 |
| --- | --- |
| GND (-) | 接到 GND |
| Vcc (+ 或 V+) | 接到 +5V 電源 |
| Vout (或 OUT) | 接到 pin 2。你可以接到其它 Digital pin，但程式要配合修改 |

▲ 有些紅外線接收器 GND 和 Vcc 是相反的，接線時請查閱你的 datasheet

##### 程式

底下這支程式 (Example1.1.pde) 示範如何用 IRrecv 物件接收紅外線訊號:

| 01 | /* |
| --- | --- |
| 02 | * IRRemote 紅外線遙控教學 |  |

| 03 | * 範例 1.1: 接收紅外線 |  |
| --- | --- | --- |
| 04 | */ |

| 05 | #include <IRremote.h> // 引用 IRRemote 函式庫 |  |
| --- | --- | --- |
| 06 |  |

| 07 | const int irReceiverPin = 2; // 紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 08 |  |

| 09 | IRrecv irrecv(irReceiverPin); // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號 |
| --- | --- |
| 10 | decode_results results; // 解碼結果將放在 decode_results 結構的 result 變數裏 |

| 11 |  |
| --- | --- |
| 12 | void setup() |  |

| 13 | { |
| --- | --- |
| 14 | Serial.begin(9600); // 開啟 Serial port, 通訊速率為 9600 bps |  |

| 15 | irrecv.enableIRIn(); // 啟動紅外線解碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | } |

| 17 |  |
| --- | --- |
| 18 | void loop() |  |

| 19 | { |
| --- | --- |
| 20 | if (irrecv.decode(&results)) { // 解碼成功，收到一組紅外線訊號 |  |

| 21 | // 印到 Serial port |
| --- | --- |
| 22 | Serial.print("irCode: "); |  |

| 23 | Serial.print(results.value, HEX); // 紅外線編碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Serial.print(", bits: "); |

| 25 | Serial.println(results.bits); // 紅外線編碼位元數 |
| --- | --- |
| 26 | irrecv.resume(); // 繼續收下一組紅外線訊號 |  |

| 27 | } |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | } |

在收到紅外線訊號的時候，程式會順便把收到的紅外線編碼以及編碼長度 (位元數) 列印到 Serial Port 上，所以在跑程式的時候就可以用 Serial Monitor 來觀察解碼結果。

##### 如何用 IRrecv 物件接收紅外線訊號

要接收紅外線訊號，有四個步驟要做:

1) 引用 IRRemote 函式庫:

| 1 | #include <IRremote.h> |
| --- | --- |

2) 建立一個 IRrecv 的物件以及一個用來存放解碼結果的 decode_results 結構的變數:

| 1 | const int irReceiverPin = 2; // 紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |

| 3 | IRrecv irrecv(irReceiverPin); // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號 |
| --- | --- |
| 4 | decode_results results; // 解碼結果將放在 decode_results 結構的 result 變數裏 |

3) 呼叫 enableIRIn() 啟動紅外線解碼:

| 1 | irrecv.enableIRIn(); // 啟動紅外線解碼 |
| --- | --- |

4) 這時候 IRrecv 物件會在背景收紅外線訊號。接著，就可以在 loop() 函式裏用 decode() 函式持續的檢查，看看有沒有解碼成功:

| 1 | irrecv.decode(&results) |
| --- | --- |

假如有成功解碼，decode() 函式會回傳 true，並且把解碼結果放在 result 變數裏。

在解到一個紅外線編碼後，記得要呼叫 resume() 函式，這樣才能繼續收下一組訊號。

##### 示範照片

隨手拿起一個電視遙控器按幾個鈕測試：

▲ 接受紅外線訊號

打開 Serial Monitor 觀察，我得到的解碼結果如下:

▲ 上圖中，紅外線編碼是以 16 進位格式顯示，我遙控器的編碼長度皆為 32 位元

##### 動動腦

- 請找一個紅外線遙控器，電視、音響、手機、相機、投影機或是冷氣機的遙控器都可以，用這個實驗的範例程式測試，看看 IRRemote 能否為你的遙控器解碼。

- 閱讀「Arduino 筆記 – Lab6 控制蜂鳴器發聲」一文，試連接一顆蜂鳴器到 Arduino 板子上並修改範例程式，讓程式在收到紅外線時發個聲響。

##### decode_results 結構

從前一篇中，你已經知道 decode_results 是用來存放紅外線訊號解碼結果的結構。decode_results 結構它的定義如下:

| 1 | class decode_results { |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | public: |

| 3 | int decode_type; // 協定種類: NEC, SONY, RC5, RC6, DISH, SHARP, UNKNOWN |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | unsigned long value; // 解到的編碼數值 |

| 5 | int bits; // 編碼的位元總數(Number of bits in decoded value) |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | volatile unsigned int *rawbuf; // 紅外線訊號原始波形資料 |

| 7 | int rawlen; // rawbuf 的記錄總筆數(Number of records in rawbuf) |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | }; |

下表是 decode_results 結構各個欄位的說明:

| decode_results 欄位名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| decode_type | 協定種類，包括 NEC, SONY, RC5, RC6, DISH 以及 SHARP 等紅外線協定，若解析不出則為 UNKNOWN。 |
| value | 解到的編碼數值 |
| bits | 編碼的位元數(即資料長度) |
| rawbuf | 紅外線訊號原始波形資料 |
| rawlen | rawbuf 的記錄總筆數 |

我們已經看過 value 和 bits 欄位。rawbuf, rawlen 是紅外線訊號的原始波形資料與記錄總筆數，這兩個欄位是比較深入的東西，一般而言，這兩個欄位的機會非常少，所以目前你可以先暫時忽略不管。

這次實驗的目的是判斷並顯示紅外線協定的種類，因此程式將會用到 decode_type 欄位。

##### 程式

底下的程式(Example1.2.pde)示範如何用 decode_type 欄位來判斷並顯示紅外線協定種類:

| 01 | /* |
| --- | --- |
| 02 | * IRRemote 紅外線遙控教學 |  |

| 03 | * 範例 1.2: 顯示紅外線協定種類，如 NEC, Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6 等協定 |  |
| --- | --- | --- |
| 04 | */ |

| 05 | #include <IRremote.h> // 引用 IRRemote 函式庫 |  |
| --- | --- | --- |
| 06 |  |

| 07 | const int irReceiverPin = 2; // 紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 08 |  |

| 09 | IRrecv irrecv(irReceiverPin); // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號 |
| --- | --- |
| 10 | decode_results results; // 解碼結果將放在 decode_results 結構的 result 變數裏 |

| 11 |  |
| --- | --- |
| 12 | void setup() |  |

| 13 | { |
| --- | --- |
| 14 | Serial.begin(9600); // 開啟 Serial port, 通訊速率為 9600 bps |  |

| 15 | irrecv.enableIRIn(); // 啟動紅外線解碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | } |

| 17 |  |
| --- | --- |
| 18 | // 顯示紅外線協定種類 |  |

| 19 | void showIRProtocol(decode_results *results) |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | { |

| 21 | Serial.print("Protocol: "); |  |
| --- | --- | --- |
| 22 |  |

| 23 | // 判斷紅外線協定種類 |
| --- | --- |
| 24 | switch(results->decode_type) { |  |

| 25 | case NEC: |
| --- | --- |
| 26 | Serial.print("NEC"); |  |

| 27 | break; |
| --- | --- |
| 28 | case SONY: |  |

| 29 | Serial.print("SONY"); |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | break; |

| 31 | case RC5: |
| --- | --- |
| 32 | Serial.print("RC5"); |  |

| 33 | break; |
| --- | --- |
| 34 | case RC6: |  |

| 35 | Serial.print("RC6"); |  |
| --- | --- | --- |
| 36 | break; |

| 37 | default: |
| --- | --- |
| 38 | Serial.print("Unknown encoding"); |  |

| 39 | } |  |
| --- | --- | --- |
| 40 |  |

| 41 | // 把紅外線編碼印到 Serial port |
| --- | --- |
| 42 | Serial.print(", irCode: "); |  |

| 43 | Serial.print(results->value, HEX); // 紅外線編碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 44 | Serial.print(", bits: "); |

| 45 | Serial.println(results->bits); // 紅外線編碼位元數 |  |
| --- | --- | --- |
| 46 | } |

| 47 |  |
| --- | --- |
| 48 | void loop() |  |

| 49 | { |
| --- | --- |
| 50 | if (irrecv.decode(&results)) { // 解碼成功，收到一組紅外線訊號 |  |

| 51 | showIRProtocol(&results); // 顯示紅外線協定種類 |
| --- | --- |
| 52 | irrecv.resume(); // 繼續收下一組紅外線訊號 |  |

| 53 | } |  |
| --- | --- | --- |
| 54 | } |

程式碼沒有太大的變動，只是增加一個 showIRProtocol() 函式來顯示紅外線協定的種類而已，相信你一定看得懂。

如果你用 Arduino 內建的 LED 當作指示燈或是把 LED 指示燈接在 pin 13 上，IRrecv 也有提供一個 blink13() 的函式，你只要呼叫 blink13(true) 並傳入 true 參數，接著當收到紅外線訊號時，指示燈就會自動閃爍幾下。底下的程式(Example1.3v2.pde)示範 blink13() 函式的用法:

|  | void setup() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | { |

| 14 | Serial.begin(9600); // 開啟 Serial port, 通訊速率為 9600 bps |
| --- | --- |
| 15 | irrecv.blink13(true); // 收到紅外線時, 讓板子上 pin 13 的指示燈閃爍幾下 |

| 16 | irrecv.enableIRIn(); // 啟動紅外線解碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | } |

### 2.1 發射紅外線訊號

##### 實驗目的

練習用 IRRemote 函式庫發射紅外線訊號。在這個實驗裏，你將學習用 IRsend 物件發射紅外線訊號。

##### 前提

在做這個實驗前，我假設:

- 你已經看過「IRRemote 紅外線遙控教學」一文，而且

- 也已經把 IRRemote 函式庫安裝起來了

##### 材料

- 麵包板 x 1

- Arduino 主板 x 1

- 發射波長為 940nm 的紅外線發射器 x 1

- 按鈕 (pushbutton) x 1

- 10k 歐姆電阻 x 1

- 100 歐姆電阻 x 1

- 單心線 x N

##### 接線

- 把紅外線發射器 (IR LED) 接到 pin 3，長腳 (陽極) 串接一顆 100 ohm 電阻接到 pin 3，短腳 (陰極) 接到 GND

- 按鈕的一支腳接到 +5V，另一支腳接到 pin 4 同時接一個 10K 電阻連到 GND

注意！因為 IRRemote 函式庫限定使用 pin 3，所以你只能把紅外線發射器接到 pin 3，不能接到其它腳位。

##### 程式

底下這支程式 (Example2.1.pde) 示範如何用 IRsend 物件發射紅外線訊號:

| 01 | /* |
| --- | --- |
| 02 | * IRRemote 紅外線遙控教學 |  |

| 03 | * 範例 2.1: 發射紅外線訊號 |
| --- | --- |
| 04 | * 注意! 紅外線發射器(IR LED)必須接到 pin 3, 不能接其它腳位 |  |

| 05 | */ |
| --- | --- |
| 06 | #include <IRremote.h> // 引用 IRRemote 函式庫 |  |

| 07 |  |
| --- | --- |
| 08 | const int buttonPin = 4; // 按鍵(pushbutton)接在 pin 4 |  |

| 09 | int buttonState = 0; // 按鍵狀態 |  |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |

| 11 | IRsend irsend; // 定義 IRsend 物件來發射紅外線訊號 |  |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |

| 13 | void setup() |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | { |

| 15 | pinMode(buttonPin, INPUT); // 把 buttonPin 設置成 INPUT |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | } |

| 17 |  |
| --- | --- |
| 18 | void loop() |  |

| 19 | { |
| --- | --- |
| 20 | // 讀取按鍵狀態 |  |

| 21 | buttonState = digitalRead(buttonPin); |  |
| --- | --- | --- |
| 22 |  |

| 23 | // 檢查按鍵是否被按下(pressed) |
| --- | --- |
| 24 | // 有的話，buttonState 會是 HIGH |  |

| 25 | if (buttonState == HIGH) { |  |
| --- | --- | --- |
| 26 | // 發射紅外線訊號 |

| 27 | irsend.sendNEC(0x4FB48B7, 32); // 我電視 Power 鈕的紅外線編碼, 記得換成你的紅外線編碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | } |

| 29 | } |
| --- | --- |

在按下按鈕的時候，程式就會發射一個 NEC 協定(NEC IR Protocol)的紅外線訊號，紅外線編碼為 0x4FB48B7，資料長度為 32 位元。

0x4FB48B7 是我電視遙控器 Power 鈕的紅外線編碼，有關如何取得遙控器的紅外線資料，請見「1.5 兩個取得遙控器紅外線資料的方法」一文。

##### 如何用 IRsend 發射紅外線訊號

要發射紅外線訊號，只要三個步驟:

1) 引用 IRRemote 函式庫:

| 1 | #include <IRremote.h> |
| --- | --- |

2) 建立一個 IRsend 的物件:

| 1 | IRsend irsend; // 定義 IRsend 物件來發射紅外線訊號 |
| --- | --- |

3) 呼叫對應紅外線協定的 send() 函式並傳入紅外線編碼與資料長度，就可以送出一個紅外線訊號:

| 1 | irsend.sendNEC(0x4FB48B7, 32); // 我電視 Power 鈕的紅外線編碼, 記得換成你的紅外線編碼 |
| --- | --- |

IRRemote 函式庫支援 NEC, Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6, DISH, Sharp 這些紅外線協定，所以 IRsend 有下這幾個 send() 函式可用:

- sendNEC(data, nbits)

- sendSony(data, nbits)

- sendRC5(data, nbits)

- sendRC6(data, nbits)

- sendDISH(data, nbits)

- sendSharp(data, nbits), 及

- sendRaw(buf[], len, hz) - 進階的函式，可指定頻率傳送指定的波形 (waveform)。

##### 示範影片

底下這個影片示範用 Arduino 控制關電視機的開關:

##### 用 Serial Port 控制紅外線的發射

如果你手上沒有按鈕 (Pushbutton)，可以用底下這個版本的程式(Example2.1v2.pde)：

| 01 | /* |
| --- | --- |
| 02 | * IRRemote 紅外線遙控教學 |  |

| 03 | * 範例 2.1v2: 發射紅外線訊號 |
| --- | --- |
| 04 | * 注意! 紅外線發射器(IR LED)必須接到 pin 3, 不能接其它腳位 |  |

| 05 | */ |
| --- | --- |
| 06 | #include <IRremote.h> // 引用 IRRemote 函式庫 |  |

| 07 |  |
| --- | --- |
| 08 | IRsend irsend; // 定義 IRsend 物件來發射紅外線訊號 |  |

| 09 |  |
| --- | --- |
| 10 | void setup() |  |

| 11 | { |
| --- | --- |
| 12 | Serial.begin(9600); // 開啟 Serial port, 通訊速率為 9600 bps |  |

| 13 | } |  |
| --- | --- | --- |
| 14 |  |

| 15 | void loop() |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | { |

| 17 | // 檢查 Serial Port 是否有資料 |
| --- | --- |
| 18 | // 有的話，Serial.read() 會回傳非 -1 的數值 |  |

| 19 | if (Serial.read() != -1) { |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | // 發射紅外線訊號 |

| 21 | irsend.sendNEC(0x4FB48B7, 32); // 我電視 Power 鈕的紅外線編碼, 記得換成你的紅外線編碼 |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | } |

| 23 | } |
| --- | --- |

這支程式會不斷地檢查 Serial Port，如果 Serial Port 上有資料進來，就會發射紅外線訊號，因此你只要打開 Serial Monitor，隨便輸入任何資料就可以測試紅外線的發射，。

##### 動動腦

- 請找一個紅外線遙控器，電視、音響、手機、相機、投影機或是冷氣機的遙控器都可以，先取得遙控器任意一個按鈕的紅外線資料，然後再修改這個實驗的範例程式，用 Arduino 來控制你的影音設備。

- 閱讀「Arduino 筆記 – Lab8 使用光敏電阻控制 LED 的開關」一文，然後把按鈕換成光敏電阻，用光敏電阻來控制電視機。你的程式邏輯可以這樣寫: 當光敏電阻讀值有大幅度的變化時，就送出 Power 鈕紅外線訊號。

但是萬一你 pin3 有其它用途，真的不能挪來接紅外線發射器，那要怎麼辦才好呢？還好，其實 IRRemote Library 有提供一個選項可以讓你選擇其它腳位，方法是修改 IRRemote Library 的 IRremoteInt.h 這一段:

| 01 | // define which timer to use |  |
| --- | --- | --- |
| 02 | // |

| 03 | // Uncomment the timer you wish to use on your board. If you |
| --- | --- |
| 04 | // are using another library which uses timer2, you have options |  |

| 05 | // to switch IRremote to use a different timer. |  |
| --- | --- | --- |
| 06 |  |

| 07 | // Arduino Mega |
| --- | --- |
| 08 | #if defined(__AVR_ATmega1280__) ¦¦ defined(__AVR_ATmega2560__) |  |

| 09 | //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 11 |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | #define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 9 |

| 11 | //#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 5 |
| --- | --- |
| 12 | //#define IR_USE_TIMER4 // tx = pin 6 |

| 13 | //#define IR_USE_TIMER5 // tx = pin 46 |  |
| --- | --- | --- |
| 14 |  |

| 15 | // Teensy 1.0 |
| --- | --- |
| 16 | #elif defined(__AVR_AT90USB162__) |  |

| 17 | #define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 17 |  |
| --- | --- | --- |
| 18 |  |

| 19 | // Teensy 2.0 |
| --- | --- |
| 20 | #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) |  |

| 21 | //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 14 |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | //#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 9 |

| 23 | #define IR_USE_TIMER4_HS // tx = pin 10 |  |
| --- | --- | --- |
| 24 |  |

| 25 | // Teensy++ 1.0 & 2.0 |
| --- | --- |
| 26 | #elif defined(__AVR_AT90USB646__) ¦¦ defined(__AVR_AT90USB1286__) |  |

| 27 | //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 25 |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | #define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 1 |

| 29 | //#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 16 |  |
| --- | --- | --- |
| 30 |  |

| 31 | // Sanguino |
| --- | --- |
| 32 | #elif defined(__AVR_ATmega644P__) ¦¦ defined(__AVR_ATmega644__) |  |

| 33 | //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 13 |
| --- | --- |
| 34 | #define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 14 |

| 35 |  |
| --- | --- |
| 36 | // Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc |  |

| 37 | #else |
| --- | --- |
| 38 | //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9 |  |

| 39 | #define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | #endif |

這段程式碼主要是設定 Timer，Timer 的設定會決定紅外線發射器所用的腳位。

以 UNO, Duemilanove, Diecimila 等板子為例，預設是 Timer2，發射器要接 pin 3，假如你不想用 pin 3 當作紅外線發射的腳位，你有一個選擇，可以換成 Timer1，這樣就可以改用 pin 9 來接紅外線發射器：

// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc 
#else 
  #define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9 
  // #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3 
#endif

修改 IRremoteInt.h 之後，接線也要同步修改：

- 把紅外線發射器 (IR LED) 接到 pin 9，長腳 (陽極) 串接一顆 100 ohm 電阻接到 pin 9，短腳 (陰極) 接到 GND

- 按鈕的一支腳接到 +5V，另一支腳接到 pin 4 同時接一個 10K 電阻連到 GND